# Прямая шлифмашина

GD0800C

GD0810C

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# Пояснения к рисункам

| - Затянуть - Ослабить - Ключ для запорной гайки №19 | - Ключ для запорной гайки №13 - Запорная гайка | - Рычажок выключателя 7. Переключатель скорости |
| --- | --- | --- |

| ### Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Модель | ### GD0800C | ## GD0810C |
| Размер зажимной цанги | 8 мм макс. | 8 мм макс. |
| ### Диаметр точильного штифта | 25 мм | 50 мм |
| Скорость в незагруженном состоянии (мин –1) | 7,000 – 28,000 | 1,800 - 7,000 |
| Полная длина | 371 мм | 371 мм |
| Вес нетто | 1,6 кг | 1,7 кг |

Вследствие нашей продолжающейся программы поиска и разработок технические  характеристики могут быть изменены без уведомления.

- ПРИМЕЧАНИЕ: технические характеристики могут различаться в зависимости от страны.

# источник питания

Инструмент должен быть подсоединен только к источнику питания с напряжением, указанному в табличке номиналов, и может функционировать только от однофазного источника питания переменного тока. В соответствии с европейским стандартом имеется двойная изоляция, следовательно, возможно использование с розетками без провода заземления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

пожалуйста, следуйте инструкции по безопасности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ  ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА	ENB044-2

1. Всегда используйте защитные приборы для глаз и для слуха.Если требуется, следует одевать другое защитное оборудование такое, как пылезащитная маска, перчатки, шлем и фартук. Если имеются сомнения, одевайте защитное оборудование.

2. Используйте только диски правильного размера и диски, имеющие максимальную скорость при эксплуатации, по крайней мере такую высокую,как наивысшая скорость в незагруженном состоянии, промаркированная в табличке номиналов на инструменте.

- Перед работой тщательно проверьте круг на отсутствие в нем трещин, повреждений или   деформаций. Немедленно замените треснутый, поврежденный или деформированный круг.

- Ознакомьтесь с рекомендациями производителя по правильной установки и  применения кругов. Обращайтесь и храните круги бережно.

5.  Перед использованием инструмента на действительном рабочем изделии выполните пробный прогон инструмента с наивысшей скоростью в незагруженном состоянии в течение по крайней мере  30 секунд в безопасном положении. Остановите немедленно, если имеются вибрация или колебания, которые могут указыват на неправильную установку или плохо сбалансированный диск. Проверьте инструмент для определения причины.

- Проверьте надежность крепления рабочего изделия.

7. Держите инструмент за изолированные поверхности для захвата при выполнении операций, когда режущие инструменты могут проконтактировать со скрытой проводкой или со своим собственным шнуром. Контакт с "работающим" проводом сделает "работающими"открытые металлические части инструмента и может привести к поражению оператора электрическим током.

- Перед тем как включить устройство, убедитесь в том, что абразивный круг не касается поверхности образца

- Следите за направлением потока вылетающих искр. Держите машину так, чтобы поток был направлен в направлении от Вас, от других людей и горючих материалов.

- Не забывайте, что после выключения машины диск по инерции продолжает вращаться.

- Крепко держите инструмент руками.

- Оберегайтесь прикосновения к вращающимся частям устройства.

- Не оставляйте инструмент работающим. Управляйте инструментом только удерживая его руками.

- Не прикасайтесь к образцу сразу после окончания работы. Он может быть очень горячим, что может вызвать ожоги.

15.  Будьте всегда уверены,что у Вас имеется устойчивая опора. Убедитесь в том, что внизу никого нет, при использовании инструмента в возвышенных местах.

- Никогда не используйте машину при работе с асбестосодержащими материалами.

- Не применяйте воду и смазочные материалы при шлифовании.

18. Никогда не используйте машину для резки.

- Во время работы в пыльных условиях убедитесь, что вентиляционные отверстия содержатся в чистоте. При необходимости очистить пыль, сперва отсоедините инструмент от сети (используйте неметалличекие предметы) и избегайте повреждения внутренних частей.

СОХРАНЯЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Важно

Перед установкой или удалением точильного штифта следует всегда убедиться, что инструмент выключен и отсоединен от сети.

Ослабьте запорную гайку и вставьте в неё точильный штифт. Используйте меньший гаечный ключ для фиксации шпинделя, а большим ключом осторожно затяните запорную гайку.

Точильный штифт следует установить на расстоянии не более 8 мм от запорной гайки. Превышение

этого расстояния может вызвать вибрацию или поломку вала инструмента.

При снятии точильного штифта следует провести процедуру его установки в обратном порядке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Используйте правильную конусообразную запорную гайку в зависимости от применяемого Вами точильного штифта.

Включение(Рис. 3)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед подключением машины, всегда проверяйте, что выключатель пуска правильно действует и возвращается в положение «ВЫКЛ», после отпускания.

Чтобы включить инструмент, переместите выключатель пуска в положение «1». Для продолжительных действий нажмите на переднюю часть выключателя пуска с целью его блокировки. Для выключения машины нажмите на  заднюю часть выключателя пуска и переместите в положение «0».

Регулятор скорости вращения (Рис. 4)

Скорость вращения машины может быть изменена поворотом колеса регулятора и установкой его в одном из пяти положений от 1 до 5. Скорость увеличивается при его вращении в направлении от 1 к 5. Скорость уменьшается при его вращении в направлении от 5 к 1.

Используйте нижеследующую таблицу для определения приблизительной частоты вращения в зависимости от положения колеса регулятора.

|  | GD0800C | GD0810C |
| --- | --- | --- |
| положение | мин -1(частота - обороты в минуту) | мин -1(частота - обороты в минуту) |
| 1 – 2 | 7,000 – 10,000 | 1,800 – 2,400 |
| 2 – 3 | 10,000 – 17,000 | 2,400 – 4,100 |
| 3 – 4 | 17,000 – 24,000 | 4,100 – 5,800 |
| 4 – 5 | 24,000 – 28,000 | 5,800 – 7,000 |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- При продолжительной работе инструмента с малой частотой вращения в течение долгого

времени, мотор перегрузится и перегреется.

- Колесо регулятора можно поворачивать от 1 к 5 и обратно.Не перемещайте колесо за

положение 5 или за положение 1, т.к. это приведет к выходу из строя регулятора.

Эксплуатация (Рис. 4)

Включите машину, и, пока точильный штифт не наберёт полной скорости, не вводите его в контакт с поверхностью образца. Затем приложите точильный штифт мягко к образцу.

Для успешного завершения операции переместите инструмент медленно в левую сторону.

Не нажимайте сильно на устройство.Чрезмерное давление на инструмент может вызвать

снижение его эффективности и перегруз мотора.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ: Перед началом любых работ убедитесь, что машина выключена и отключена от сети.

Для безопасной и надежной работы инструмента, помните, что ремонт, обслуживание и регулировка инструмента должны проводиться в условиях сервисных центров фирмы «МАКИТА».

АКСЕССУАРЫ (принадлежности)

ОСТОРОЖНО:

Для вашего прибора фирмы «Макита» в этой инструкции рекомендуется использовать эти аксессуары или принадлежности. Использование других аксессуаров или принадлежностей может привести к травмам. Аксессуары или принадлежности следует использовать правильно и только по назначению.

| Точильный штифт |  |
| --- | --- |
| Запорная гайка |  |
| Ключ для запорной гайки №13 и №19 |  |
| Боковая ручка |  |
| Тиски |  |

ДЕКЛАРАЦИЯ ЕС О СООТВЕТСТВИИ

Ниже подписавшийся, Ясухико Канзаки,

уполномоченный Makita Corporation,

3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi, 446-8502                 Japan Заявляет что эта продукция

(серия: серийный номер), произведена компанией Makita Corporation в Японии в соответствии со следующими  стандартами или стандартными документами

HD400, EN50144, EN55014, EN61000

и в соответствии с нормами директив.

73/23/ЕЕС, 89/336/ЕЕС и 98/37/EС

.

Ясухико Канзаки СЕ 2000

Директор

- Шум и вибрация моделей GD0800C, GD0810C

Типичный А- взвешенный уровеннь звукового давления составляет 78 дБ (А).

Уровень шума при работе может превышать 85 дБ (А).

-  Надевайте защиту для ушей.-

Типичное  взвешенное значение квадратного корня ускорения составляет не более чем 2,5м/с2